| Stavba: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Technologický postup: | Stavební práce |  |  |  |
| Návaznost a souběh jednotlivých operací: | úklid pracoviště zajištění dostatečného pracovního prostoru zajištění inženýrských sítí vypnutí energií v ohroženém prostoru stavební práce je možné provádět v souběhu s jinými stavebními pracemi (popř. za provozu - pokud je staveniště umístěno v provozu jiného zaměstnavatele) stavební práce není možno provádět v souběhu s jinými stavebními pracemi (popř. za jiného provozu na staveništi) práce je možné provádět pouze v souběhu s následujícími stavebními pracemi (popř. jiným provozem na staveništi): |  |  |  |
| Pracovní postup pro danou pracovní činnost: |  |  |  |  |
| Použití strojů a zařízení a speciálních pracovních prostředků pomůcek apod.: |  |  |  |  |
| Druhy a typy pomocných stavebních konstrukcí: | Lešení kozové pracovní podlaha do 1,5 m výšky Lešení kozové pracovní podlaha nad 1,5 m výšky s jednotyčovým zábradlím vysokým 1,1 m Lešení kozové pracovní podlaha nad 2 m výšky s dvoutyčovým zábradlím vysokým 1,1 m Lešení např. rámové, trubkové Pochozí lávka s vybudovaným zábradlím Pochozí lávka v kombinaci s osobním zajištěním pracovníka Vysokozdvižná plošina na automobilovém podvozku Vysokozdvižná plošina na automobilovém podvozku v kombinaci s osobním zajištěním pro zachycení pádu Osobní zajištění pracovníka pro zachycení pádu záchranný pás (max. propad 0,6 m) záchranný postroj (max. propad 1,5 m) záchranný postroj s tlumičem pádové energie (max. propad 4 m) Místo pro uchycení OOPP pro zachycení pádové energie: Jištění pracovníka dalšími min. dvěma osobami (např. při vstupu do zásobníku sypkých hmot) Podpěrná konstrukce Pažení Projektem určené svahován stěn výkopů Určení nebezpečného prostoru se zakázaným vstupem Jiné: |  |  |  |
| Způsoby dopravy (svislé, vodorovné) materiálu a suti včetně komunikací a skladovacích ploch: | Vodorovná doprava pro zásobování stavby: Automobily s povolením vjezdu na staveniště Automobily bez povolení vjezdu na staveniště Vodorovná vnitrostaveništní doprava: Kolečka, japonky apod. Hadicemi, potrubím za pomocí čerpadel Ruční - nošením (vědra apod.) Svislá doprava materiálu: Stavební výtah Jeřábem, autojeřábem Ruční – pomocí kladky a lana Ruční přenášení Skladovací plocha pro materiál: | Odvoz suti ze stavby: Kontejnery Automobily Vodorovná doprava suti: Kolečky, japonkami apod. Ruční nošením Svislá doprava suti: Stavební výtah Jeřábem, autojeřábem Ruční – pomocí kladky a lana Ruční přenášení Uzavřené shozy Shazováním Skladovací plocha pro suť: |  |  |
|  | Jiné: |  |  |  |
| Technické a organizační opatření k zajištění bezpečnosti pracovníků, pracoviště a okolí: | Seznámení pracovníků ostatních zaměstnavatelů o provádění prací Průzkum stavební konstrukce Označení inženýrských sítí včetně jejich ochranných pásem Vyloučení pohybu pracovníků a jiných osob pod místem práce Vyloučení pohybu pracovníků a jiných osob nad místem práce Ohrazení nebezpečného prostoru (např. pod místem práce ve výškách, výkopů apod.) zábranou vysokou 1,1 m, výkopkem apod. dle NV 591/2006 Sb. Stálým dozorem ohroženého prostoru jméno určeného pracovníka : _________________________________________________ Vydáním povolení k práci (bourací práce, odbedňování konstrukcí) se zápisem do stavebního deníku Označení bezpečnostními tabulkami Určením způsobu dorozumívání a signálů pro komunikaci mezi pracovníky Provádění práce odborně způsobilou osobou (vazač, jeřábník, obsluha stavebního stroje, svářeč apod.) Ochrana před dotykem při práci v blízkosti zařízení pod napětím Kontrola koncentrace nebezpečných nebo výbušných látek na pracovišti Jiné: |  |  |  |
| Opatření pro zajištění staveniště (pracoviště) po dobu kdy se na něm nepracuje: | Oplocení staveniště, ohrazení pracoviště Zajištění stability konstrukcí Upozornění na nebezpečí po obvodu staveniště Odebrání, uzamčení žebříků Osvětlení konstrukcí zasahujících do komunikací Hlídání staveniště (hlídací služba, požární dozor) trvale po dobu přerušení prací (přes noc apod.) po dobu určenou (např. 8 hodin po ukončení svařování apod.) délka dozoru hod : ____________________________________________ Bezpečné vypnutí strojů a přístrojů Odpojení strojů a zařízení od přívodů energií Úklid vedení (kabelů apod.) Jiné: |  |  |  |
| Opatření při pracích za mimořádných podmínek: | Přerušení prací Bezpečné vypnutí strojů a zařízení Odpojení strojů a zařízení od zdrojů energií Jiné: |  |  |  |
| Vypracoval: Jméno a podpis: |  |  | Datum: |  |